# 1. 实现目的

## 1.1 项目背景

PCB自动布线的完整流程通常分为以下阶段：

• Escape / Fanout Routing: 从密集封装（如BGA）的引脚逃逸到外围区域

• Area Routing: 整板区域布线，包括：

•   - Global Routing: 全局路径规划，确定走线的大致路径

•   - Detailed Routing: 详细布线，生成精确的导线轨迹

Escape / Fanout Routing + Area Routing = PCB端到端的整板布线

在评估的6个方案中，有3个方案专注于特定的布线场景，作为补充和后期功能扩展，适合不需要PCB整板布线的情况：

• Correct NF Escape: 专注于单层阵列封装的escape routing

• SAT Multi-layer Escape: 专注于多层阵列封装的escape routing

• Length-Matching: 专注于差分线的长度匹配布线

然而，如果我们只考虑一步到位，实现板级自动布线的话，需要覆盖从escape/fanout到area routing的完整流程。因此，我们优先选择功能全面、能够处理整板布线的方案。

不管是解决PCB布线过程中哪一个阶段的问题，下面选择的算法都是各个细分领域众多出色算法中挑选的个例，只能保证是优秀的，不能肯定是最优的，由于时间关系不能详细刨析算法细节，只能从摘要，性能对比结果，作者影响力，论文详细程度等多角度尽可能挑选合适的

## 1.2 评估目标

• 评估当前最先进的PCB自动布线算法，深入了解各方案的技术特点、适用场景和实现复杂度

• 系统对比不同实现方案的功能覆盖范围、工程化难度和开发成本，为技术选型提供依据

• 根据项目实际需求（PCB整板布线），选择功能全面、技术先进且工程可行的最优技术路线

• 提供详细的实现步骤和工时分解

• 设计合理的系统架构、GUI界面和测试方案

## 1.3 最终结论

经过对6个方案的深入评估,从技术积累和算法先进性来看，Pad-Focused Polygon方案确实很优秀，在布通率和线长优化上比其他方法更好。从个人角度出发，更喜欢"PCB Routing Using Monte Carlo Tree Search and Deep Reinforcement Learning"中深度强化学习与MCTS结合的思路，但是，如果只能选一个方案的话，综合考虑实现风险、工程可控性、项目期望和实际目的：

本报告认为FreeRouting C++重构方案是当前最佳的技术选择，原因如下：

• 从风险控制角度: FreeRouting已有完整的Java实现代码(约12万行)，算法经过多年实际项目验证，功能稳定可靠。相比从论文复现算法，直接参考成熟代码可大幅降低理解偏差和实现错误的风险。即使遇到难点，也可以对照源码逐步调试，避免"闭门造车"的困境。

• 从工程可控性角度: 虽然需要从Java重构到C++，但这本质上是一个工程转换问题，而非算法创新问题。重构工作有明确的参考标准(原Java实现)，每个模块都可以通过对比测试验证正确性。相比之下，论文方案往往缺少关键实现细节，调试过程中可能遇到"玄学问题"，难以快速定位根因。

• 从项目期望角度: FreeRouting提供了完整的PCB自动布线能力，包括逃逸布线、全局路由、详细路由、Rip-up and Reroute、多种优化策略(pull-tight、扩展房间、via优化等)，功能覆盖全面。它支持Specctra DSN/SES等工业标准格式，可以无缝集成到现有EDA工具链中，满足实际工程需求。

综上所述，FreeRouting方案在风险可控、工程可行、功能完备三个维度上都具有显著优势。建议优先投入资源完成FreeRouting的C++重构，快速建立可用的自动布线能力。在此基础上，可以将Pad-Focused Polygon等创新方案作为第二阶段的算法升级方向，逐步提升布线质量和效率，形成差异化竞争优势。

# 2. 方案对比和评估

## 2.1 总览

| 编号 | 方案名称 | 正常评估(人日) | 乐观评估(人日) | 悲观评估(人日) | Delta评估(人日) | 难度等级 | 是否推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确网络流逃逸布线 | 25 | 20 | 35 | 25.8 | 3 | 不推荐 |
| 2 | SAT多层逃逸布线 | 33 | 26 | 46 | 34.0 | 5 | 不推荐 |
| 3 | 焊盘聚焦多边形布线 | 39 | 31 | 54 | 40.2 | 3 | 推荐 |
| 4 | 统一PCB布线 | 41 | 32 | 57 | 42.2 | 5 | 不推荐 |
| 5 | 长度匹配布线 | 38 | 30 | 53 | 39.2 | 4 | 不推荐 |
| 6 | FreeRouting C++重构 | 62 | 49 | 86 | 63.8（不考虑AI的话） | 1 | 推荐 |

## 2.2 优缺点对比

### 2.2.1 正确网络流逃逸布线

论文标题: A Correct Network Flow Model for Escape Routing

说明: 逃逸布线网络流模型，Fang et al.

#### 优点:

• 实现难度适中(难度系数 3)，工程可行性较高

• 专注于escape/fanout routing场景，算法针对性强，效率高

• 开发工期较短(25人日)，可快速实现并投入使用

• 论文实现细节较完整，算法描述清晰，复现风险较低

• 基于网络流模型，适合单层BGA阵列封装的escape routing

#### 缺点:

• 暂无明显缺点

#### 评估:

该方案设计目标明确，针对特定场景（单层/多层阵列封装escape或差分线长度匹配）优化。由于本项目需求是PCB整板布线，该方案不作为主要技术路线，但可作为特定模块的参考实现。

### 2.2.2 SAT多层逃逸布线

论文标题: Scalable, High-Quality, SAT-Based Multi-Layer Escape Routing

说明: ICCAD 2016, Bayless et al.

#### 优点:

• 专注于escape/fanout routing场景，算法针对性强，效率高

• 开发工期较短(33人日)，可快速实现并投入使用

• 适合多层BGA阵列封装的复杂escape routing场景

#### 缺点:

• 实现难度较高(难度系数 5)

• 依赖MonoSAT求解器，外部依赖较重，集成复杂度高

#### 评估:

该方案设计目标明确，针对特定场景（单层/多层阵列封装escape或差分线长度匹配）优化。由于本项目需求是PCB整板布线，该方案不作为主要技术路线，但可作为特定模块的参考实现。

### 2.2.3 焊盘聚焦多边形布线

论文标题: A Pad-Focused PCB Routing Algorithm Using Polygon-Based Dynamic Partitioning

说明: IEEE Access 2025, He et al.

#### 优点:

• 实现难度适中(难度系数 3)，工程可行性较高

• 覆盖完整的PCB布线流程，功能全面，可处理多种布线场景

• 论文实现细节较完整，算法描述清晰，复现风险较低

• 基于MCTS和多边形分割，算法新颖

#### 缺点:

• 暂无明显缺点

#### 评估:

推荐使用。该方案实现难度适中(难度系数 3)，工程可行性较高，适合作为PCB整板自动布线的技术选型方案。

### 2.2.4 统一PCB布线

论文标题: A Unified Printed Circuit Board Routing Algorithm With Complicated Constraints and Differential Pairs

说明: ASPDAC 2021, Lin et al.

#### 优点:

• 覆盖完整的PCB布线流程，功能全面，可处理多种布线场景

• 支持电源/地网络、差分对等复杂约束，功能强大

#### 缺点:

• 实现难度较高(难度系数 5)

#### 评估:

该方案虽然功能全面，但实现难度较高(难度系数 5)

### 2.2.5 长度匹配布线

论文标题: A Length-Matching Routing Algorithm for High-Performance Printed Circuit Boards

说明: TCAD 2006, Ozdal & Wong

#### 优点:

• 论文实现细节较完整，算法描述清晰，复现风险较低

• 专门针对差分线长度匹配优化，适合高速信号设计

#### 缺点:

• 实现难度较高(难度系数 4)

#### 评估:

该方案设计目标明确，针对特定场景（单层/多层阵列封装escape或差分线长度匹配）优化。由于本项目需求是PCB整板布线，该方案不作为主要技术路线，但可作为特定模块的参考实现。

### 2.2.6 FreeRouting C++重构

#### 优点:

• 实现难度适中(难度系数 1)，工程可行性较高

• 开源项目，有完整的Java实现代码，可直接参考

• 经过多年实际使用验证，算法稳定可靠

#### 缺点:

• 开发工期较长(62人日)，项目周期和成本较高

#### 评估:

推荐使用。该方案实现难度适中(难度系数 1)，工程可行性较高，适合作为PCB整板自动布线的技术选型方案。

# 3. 本项目的难点和疑问点

## 3.1 几何算法复杂度高

多边形分割、布尔运算、凸包计算等几何算法实现复杂，对数值精度要求极高，容易出现边界情况错误。

受影响方案: Pad-Focused Polygon, Unified PCB Routing

应对策略: 使用成熟几何库(CGAL/Boost.Geometry/Clipper)降低实现风险，避免重复造轮子。

## 3.2 搜索算法参数调优困难

MCTS、A*等启发式搜索算法参数众多(UCT常数、启发函数权重等)，论文未完全公开调参细节，需要大量实验。

受影响方案: Pad-Focused Polygon, SAT Multi-layer Escape

应对策略: 预留充足的调试时间，建立基准测试集，系统化进行参数搜索和性能评估。

## 3.3 Rip-up and Reroute策略设计

如何选择需要重布的网络、重布顺序、终止条件等策略直接影响布线质量，但论文描述往往比较简略。

受影响方案: Pad-Focused Polygon, Unified PCB Routing

应对策略: 参考FreeRouting等成熟开源项目的实现策略，结合实际测试逐步优化。

## 3.4 多层PCB的层分配问题

不同信号应该分配到哪一层、如何最小化过孔数量、如何处理电源地平面，这些决策缺乏明确的优化目标。

受影响方案: SAT Multi-layer Escape, Unified PCB Routing

应对策略: 采用启发式规则(如优先使用相邻层、电源地层固定等)，结合后期优化调整。

## 3.5 设计规则检查(DRC)的完备性

工业级PCB设计规则极其复杂(最小线宽、间距、阻抗匹配、信号完整性等)，学术论文往往只覆盖部分规则。

受影响方案: 所有方案

应对策略: 分阶段实现，第一阶段支持基本DRC(线宽、间距、via)，后续逐步扩展高级规则。

## 3.6 性能优化与大规模设计

论文实验规模有限，实际工业PCB可能有数千个网络、上万个引脚，算法性能和内存占用成为瓶颈。

受影响方案: 所有方案

应对策略: 采用增量式布线、空间索引(R树)、并行计算等技术，提前进行性能测试和优化。

## 3.7 第三方依赖的集成与维护

MonoSAT、CGAL等第三方库的版本兼容性、跨平台编译、许可证问题可能带来额外的工程成本。

受影响方案: SAT Multi-layer Escape, 需要几何库的方案

应对策略: 提前评估依赖库的成熟度和社区活跃度，选择许可证友好的替代方案，必要时自行实现核心模块。

# 4. 方案选择

## 4.1 选择标准

• 功能全面性: 覆盖完整的PCB布线流程(escape routing + area routing + detailed routing + optimization)

• 工程可行性: 实现复杂度适中，有明确的技术路径和参考实现，开发风险可控

• 技术先进性: 采用现代化算法(MCTS、A*、动态分割等)，算法效率高

• 可参考性: 有完整的论文描述或开源代码，降低算法理解和调试难度

基于以上标准，本报告推荐以下两个方案作为PCB自动布线的技术选型：

## 4.2 推荐方案

### 推荐方案1: 焊盘聚焦多边形布线

• 覆盖完整布线流程: escape + area + global + detailed + rip-up/reroute，一站式解决方案

• 采用先进的MCTS全局路由 + A*详细路由 + 动态多边形分割，算法新颖且前沿

• 实现难度适中(39人日)，论文细节完整(IEEE Access 2025最新论文)，工程风险可控

• 相比传统grid-based方法，多边形分割可减少搜索空间，提高布线效率，精度高

### 推荐方案2: FreeRouting C++重构

• 开源项目，已有完整的Java实现(12万行代码)，算法经过多年实际验证，稳定可靠

• 包含完整的自动布线引擎(迷宫搜索、扩展房间、pull-tight优化等)，功能全面

• 支持Specctra DSN/SES文件格式，可与主流EDA工具集成

• 虽然需要从Java重构到C++，但有完整代码可参考，大幅降低算法理解难度，AI加持可以缩短工时

## 4.3 不推荐方案及原因

以下4个方案不作为PCB整板自动布线的主要技术选型推荐，原因如下：

• 3个特定场景方案（Correct NF Escape、SAT Multi-layer Escape、Length-Matching）：这些方案的设计目标本身就是针对特定布线场景（单层/多层阵列封装escape或差分线长度匹配），不是完整的整板布线方案。

• 1个整板方案（Unified PCB Routing）：虽然功能全面，但实现难度极高(5/5)，开发风险和成本都高于推荐的Pad-Focused Polygon方案。

### 正确网络流逃逸布线

• 方案定位：专注于单层BGA阵列封装的escape routing，设计目标不包含整板area routing

• 与项目需求不匹配：本项目需要PCB整板布线（escape + area routing），该方案仅能解决第一阶段

• 建议用途：适合作为整板布线方案中escape routing模块的算法参考

### SAT多层逃逸布线

• 方案定位：专注于多层BGA阵列封装的escape routing，针对高密度封装优化

• 实现复杂度极高：严重依赖MonoSAT求解器(难度5/5)，集成和调试难度大

• 与项目需求不匹配：本项目需要完整的整板布线能力，该方案仅覆盖escape阶段

• 建议用途：可作为复杂多层BGA场景下escape routing的算法参考

### 统一PCB布线

• 实现难度极高(难度5/5)：虽然功能全面，但需要深厚的算法和工程经验

• 开发周期长(41人日)：协商式拥塞控制(Pathfinder)算法复杂，参数调优困难

• 工程风险高：差分对、长度匹配等高级特性实现复杂，论文细节不完整

• 相比推荐方案：Pad-Focused Polygon方案难度更低(3/5 vs 5/5)且功能同样全面

### 长度匹配布线

• 方案定位：专注于差分线长度匹配这一特定场景，不是通用的PCB布线方案

• 算法复杂度高：基于Lagrangian Relaxation的优化算法，调试和参数调优困难

• 与项目需求不匹配：本项目首要目标是实现整板布线，长度匹配应作为后期扩展功能

• 建议用途：适合作为高级特性模块（差分对、等长线）集成到完整方案中

# 5. 详细的实现步骤以及工时分解

详细的实现步骤和工时分解请参考Excel评估文件:

文件名: pcb_routing_papers_assessment.xlsx

每个方案的Excel工作表包含以下内容:

• 模块名称: 各功能模块的详细划分

• 主要工作内容: 每个模块的核心工作描述

• 估计工时(人日): 基于代码行数和复杂度的工时评估

• 风险等级: 高/中/低风险分级

• 主要风险点: 实现过程中可能遇到的技术难点

• 外部依赖: 需要的第三方库和工具

• 备注: 额外的实现建议和注意事项

各方案工时汇总(正常评估):

| 方案名称 | 工时(人日) | 工时(人月, 按22天/月) |
| --- | --- | --- |
| 正确网络流逃逸布线 | 25 | 1.1 |
| SAT多层逃逸布线 | 33 | 1.5 |
| 焊盘聚焦多边形布线 | 39 | 1.8 |
| 统一PCB布线 | 41 | 1.9 |
| 长度匹配布线 | 38 | 1.7 |
| FreeRouting C++重构 | 62 | 2.8 |

# 6. 架构以及实施步骤

本章节基于推荐方案之一"Pad-Focused Polygon"论文的实际算法流程，详细说明PCB自动布线系统的实施步骤。

## 6.1 算法总体流程

Pad-Focused Polygon方案的核心思想是以焊盘(pad)为中心进行多边形分区，动态构建连通图，利用MCTS进行全局路径规划，再通过A*算法生成详细布线。整个流程分为主布线阶段、Rip-up and Reroute冲突解决阶段和后处理优化阶段。

1. 主布线流程 (Main Routing): 对每个网络依次执行多边形分区、全局路由和详细路由

2. 冲突解决 (Rip-up and Reroute): 通过树搜索策略解决布线冲突，迭代改进布线质量

3. 后处理优化 (Post-processing): 全局优化线长、过孔数量和布线质量

## 6.2 实施步骤详解

根据Pad-Focused Polygon论文的算法描述，具体实施步骤如下：

### 阶段1: 层感知多边形分区与连通图构建

核心任务:

• 基于焊盘位置的多边形分割: 以每个焊盘为种子点，对PCB板面进行Voronoi式多边形分割，生成多边形图块(polygon tiles)。每个图块包含一个焊盘中心，图块边界由相邻焊盘的垂直平分线构成。

• 层感知分区(Layer-Aware Partitioning): 对PCB的每一层独立进行多边形分割，生成各层的polygon tiles集合。考虑板框、障碍物(blocked regions)和已布线网络，排除不可用区域。

• 连通图构建(Connectivity Graph): 为每一层构建无向图G=(V,E)。节点V代表该层的所有polygon tiles，边E代表相邻图块之间的邻接关系。边权重设置为两图块间的距离或拥塞程度。

• 过孔连接(Via Connections): 在相邻层之间，为同一焊盘位置的图块添加垂直连接边，代表可以通过过孔(via)切换层。边权重考虑过孔惩罚成本。

• 数据结构实现: 实现Polygon类(顶点、边、面积计算)、Tile类(包含多边形、层ID、焊盘引用)、Graph类(邻接表、Dijkstra/A*搜索接口)。

关键技术点:

- 使用CGAL或Boost.Geometry进行多边形布尔运算(Union/Intersection/Difference)

- 实现高效的邻接关系检测算法(扫描线、R树空间索引)

- 处理退化情况(共线点、重合边、极小面积图块的合并)

### 阶段2: 基于MCTS的全局路由

核心任务:

• 问题建模: 将布线问题建模为在连通图上寻找从源焊盘(source pad)到目标焊盘(target pad)的路径。对于多pin网络，采用Steiner树或最小生成树分解为多个两点连接。

• MCTS树搜索: 实现蒙特卡洛树搜索(Monte Carlo Tree Search)算法，四个核心步骤：(1)选择(Selection): 从根节点开始，使用UCT(Upper Confidence Bound for Trees)公式选择子节点，平衡探索(exploration)和利用(exploitation)；(2)扩展(Expansion): 到达叶子节点后，扩展一个或多个未访问的子节点；(3)模拟(Simulation): 从新节点开始，使用快速启发式策略(如贪婪最短路径)模拟到终点；(4)反向传播(Backpropagation): 将模拟结果(成功/失败、路径长度)反向传播更新路径上所有节点的统计值。

• 启发式评估函数: 设计启发函数评估每个图块的优先级，考虑因素包括：到目标的曼哈顿距离、图块拥塞程度、历史成功率、层切换惩罚。

• 路径输出: MCTS收敛后，输出从源到目标经过的polygon tiles序列，作为全局路径(global path)。这个路径确定了走线需要经过哪些区域和哪些层，但还不是精确的导线轨迹。

• 多pin网络处理: 对于N-pin网络，采用顺序连接策略：先连接两个最近的引脚，然后依次连接剩余引脚到已连接的子树上，形成类似最小生成树(MST)的结构。

关键技术点:

- UCT常数Cp的调优(论文建议值 sqrt(2)，实际可能需要实验调整)

- 模拟策略的选择(贪婪A*、随机游走、启发式规则的权衡)

- MCTS迭代次数控制(时间预算、收敛判断标准)

- 处理不可达情况(无解网络的检测和报告)

### 阶段3: 基于A*的详细路由与轨迹生成

核心任务:

• 3D网格构建: 根据MCTS得到的全局路径，在涉及的polygon tiles内部建立精细的3D网格(grid)。网格分辨率根据设计规则(最小线宽、最小间距)确定，通常为0.1mm-0.5mm。Z轴代表不同PCB层。

• A*迷宫搜索: 在3D网格上运行A*算法，从源焊盘的网格点搜索到目标焊盘的网格点。启发函数h(n)采用3D欧几里得距离或曼哈顿距离，代价函数g(n)累加移动成本(水平移动、垂直移动、换层)。

• 设计规则约束(DRC): 在A*搜索过程中实时检查设计规则：(1)最小线宽约束：确保走线宽度满足要求；(2)最小间距约束：检测与已布线网络、障碍物的间距；(3)过孔约束：过孔位置、尺寸、数量限制；(4)禁区约束：避让元件本体、板框边缘、特殊区域。违反DRC的网格点不可扩展，确保生成的路径合法。

• 路径正则化(Path Regularization): A*找到的路径可能包含不必要的拐点和锯齿。应用正则化技术简化路径：(1)合并共线段；(2)优先使用水平/垂直走线(Manhattan routing)；(3)45度角优化(可选，根据设计规则)；(4)平滑曲线拐角(fillet)，减少信号反射。

• 轨迹生成与存储: 将A*路径转换为实际的走线轨迹(Trace)，存储为线段序列(segments)和过孔(vias)列表。更新PCB数据结构，标记已占用的网格和区域，供后续网络布线时检测冲突。

关键技术点:

- 高效的3D网格邻居查询(6-邻域或26-邻域)

- A*优先队列的高效实现(std::priority_queue或Fibonacci heap)

- DRC冲突检测的加速(R树、网格哈希表)

- 路径回溯与平滑算法(Douglas-Peucker简化算法)

### 阶段4: 动态重分区与连通图更新

核心任务:

• 已布线网络的障碍物标记: 每完成一个网络的布线后，将该网络占用的走线轨迹和过孔区域标记为新的障碍物(obstacles)。这些区域在后续网络布线时必须避让，确保不同网络之间满足最小间距要求。

• 多边形分区更新: 根据新增的障碍物，重新计算各层的多边形分割。已布线区域会导致原有polygon tiles被切分、合并或边界调整。这种动态分区(Dynamic Partitioning)机制是论文的核心创新点之一，能够更准确反映当前可用布线空间。

• 连通图重构: 基于更新后的polygon tiles，重新构建连通图G=(V,E)。新的图结构反映了当前布线状态下的拓扑关系，后续网络的全局路由将在新图上进行。

• 增量更新优化: 为避免每次全量重建带来的性能开销，可以实现增量更新策略：只更新受新布线影响的局部区域(例如走线轨迹周围的缓冲区)，其他区域保持不变。这需要设计高效的局部分区和图更新算法。

• 迭代流程: 重复"阶段2全局路由 → 阶段3详细路由 → 阶段4动态重分区"，直到所有网络完成布线或达到最大迭代次数。

关键技术点:

- 增量式多边形布尔运算(避免全局重算)

- 图结构的高效更新与拓扑维护

- 局部重分区的影响范围确定(buffer zone)

- 平衡重分区精度与计算性能的权衡

### 阶段5: 基于树搜索的Rip-up and Reroute

核心任务:

• 冲突检测与识别: 主布线完成后，检测是否存在DRC违规或布通失败的网络。冲突类型包括：网络间间距不足、无法找到合法路径的网络、过孔冲突等。

• 树搜索策略: 论文采用树搜索(Tree Search)方法选择需要重布的网络组合。将问题建模为状态空间搜索：每个状态代表当前已布线网络的集合，动作是拆除(rip-up)某个或某些网络并重新布线(reroute)。

• 启发式选择策略: 设计启发函数评估哪些网络最值得拆除重布：(1)冲突严重程度：与多少其他网络产生冲突；(2)布线质量差：线长过长、过孔数过多、绕线严重；(3)布线时间顺序：后布的网络通常更容易找到替代路径；(4)网络优先级：关键信号(时钟、复位)优先级高，优先保留。

• 重布顺序优化: 拆除一组网络后，按照优化的顺序重新布线。可以采用贪心策略(优先布关键网络)、启发式排序(按pin数、线长预估排序)、或基于历史信息的自适应排序。

• 迭代终止条件: 设置终止条件避免无限循环：(1)所有网络成功布通且无DRC违规(理想情况)；(2)达到最大迭代次数(如10-50次)；(3)布通率连续多次迭代无改善；(4)时间预算耗尽。

关键技术点:

- 树搜索的剪枝策略(避免重复状态、无效分支)

- Rip-up网络集合的大小控制(单个/多个网络)

- 重布序列的动态调整(根据实时冲突反馈)

- 并行Rip-up and Reroute(多线程加速)

### 阶段6: 后处理全局优化

核心任务:

• Pull-tight优化: 对每条走线进行拉直优化，移除不必要的绕路。固定走线的起点和终点，尝试用更短的路径替代原路径，同时确保不违反DRC规则和不与其他网络冲突。

• 线长最小化: 使用局部搜索或退火算法，调整走线路径以减少总线长。技术包括：路径段的局部重排、拐点位置微调、选择更优的绕障策略。

• 过孔优化: 减少过孔数量，因为过孔会增加制造成本和信号延迟。策略包括：(1)合并相邻过孔：如果两条走线在相近位置都需要换层，尝试共享同一过孔；(2)消除冗余过孔：某些路径可能不必要地多次换层，可以优化为同层走线；(3)过孔位置调整：将过孔移动到对其他网络影响更小的位置。

• 层分配优化: 重新评估某些走线的层分配，尝试将拥塞层的走线迁移到空闲层，平衡各层的布线密度，提高整体布线质量。

• 差分对和总线优化: 如果设计中包含差分对(differential pairs)或总线(bus)，进行配对检查和等长调整，确保信号完整性。添加蛇形线(serpentine)进行长度匹配。

• 最终DRC检查: 执行全面的设计规则检查，生成详细报告。标记所有违规位置，辅助工程师人工修正或触发额外的自动修复流程。

关键技术点:

- Pull-tight的邻域搜索策略(网格点邻域、Bresenham直线)

- 局部优化与全局优化的平衡(避免陷入局部最优)

- 差分对等长算法(delay matching, serpentine routing)

- 多目标优化(线长、过孔数、布通率的权衡)

# 7. GUI 设计

## 7.1 自动布线配置对话框

核心界面组件:

• 算法选择区域: 单选按钮或下拉菜单，选择布线算法方案：(1) Pad-Focused Polygon (MCTS+A*+动态分区)；(2) FreeRouting风格 (迷宫搜索+扩展房间)；(3) 其他算法扩展。提供算法简介文本和适用场景说明。

• 设计规则参数: 输入框和滑块控件，设置关键DRC参数：最小线宽(mil/mm)、最小间距(mil/mm)、过孔直径、过孔间距、默认走线层优先级。支持从EDA工具的DRC规则文件自动导入，减少手动输入。

• 布线策略配置: 复选框和数值输入：启用Rip-up and Reroute、最大重布迭代次数(默认20次)、启用过孔优化、启用线长优化、是否处理差分对、是否进行长度匹配。

• 网络选择与优先级: 树形列表或多选列表，显示所有待布线网络。支持全选/取消全选、按网络类型分组(电源/地/信号/时钟/差分对)。关键网络可设置高优先级，确保优先布通。

• 高级参数(可折叠): MCTS探索系数、A*启发函数权重、多边形分区精度、3D网格分辨率等算法内部参数。提供默认值和工具提示(tooltip)说明。

## 7.2 布线执行与监控界面

实时反馈组件:

• 进度条: 显示整体布线进度(已处理网络数/总网络数)，百分比显示。支持平滑动画效果，提升用户体验。

• 状态信息面板: 实时更新当前状态文本。

• 统计指标实时显示: 表格或卡片样式展示关键指标：布通率(已布通/总数)、总线长(mm)、过孔总数、DRC违规数、运行时间(秒)。指标实时更新，布通率达到100%时高亮显示。

## 7.3 结果展示与后处理交互

布线完成后的界面功能:

• 布线结果可视化: 在EDA工具的画布上直接渲染布线结果，新布的走线使用醒目颜色(如绿色或蓝色)区分，便于识别。支持按层显示，逐层检查布线质量。

• 统计报告对话框: 弹出汇总对话框，展示最终统计数据：总布通率、各层布线密度、总线长、过孔分布、DRC违规汇总。提供"导出报告"按钮，生成HTML或PDF格式报告文件。

• DRC违规列表: 表格形式列出所有DRC错误，包括：违规类型(间距不足/线宽不足/过孔冲突)、涉及网络名称、违规坐标、严重程度(警告/错误)。双击列表项自动跳转到违规位置并高亮显示。

• 接受/撤销操作

# 8. 测试

## 8.1集成测试

• 简单PCB设计: 2-4层板、10-50个元件、100-500个网络、基础布线场景

• 中等复杂度: 6-8层板、BGA封装器件、差分对、500-2000个网络

• 高复杂度: 10+层板、大型BGA(400+ pin)、长度匹配、电源/地平面、5000+网络

## 8.2 性能指标

以下指标用于评估布线质量和算法性能:

• 布通率 (Completion Rate): 成功布线的网络数量 / 总网络数量 × 100%

• 总线长 (Total Wirelength): 所有走线的总长度，越短越好，用于评估绕线效率

• 过孔数 (Via Count): 总过孔数量，过多会影响信号质量和成本，目标最小化

• DRC违规 (DRC Violations): 设计规则检查发现的违规数量，目标为0

• 运行时间 (Runtime): 不同规模设计的处理时间，用于评估算法效率

• 内存占用 (Memory Usage): 峰值内存占用，用于评估大规模设计的可行性

## 8.3 对比基准

将实现的布线器与以下工具/方法进行对比:

• 手动布线: 对于小规模设计，对比自动布线与人工布线的质量差异

• 论文基准数据: 复现论文中的实验结果，验证算法实现的正确性

# 9. 参考资料

## 9.1 学术论文

[1] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3569052.3571874

[2] https://dr.lib.iastate.edu/server/api/core/bitstreams/baa06fe6-541d-4f4a-888d-94f3083cd518/content

[3] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/24/4942

[4] https://www.researchgate.net/publication/391975742_MegaRoute_Universal_Automated_Large-Scale_PCB_Routing_Method_with_Adaptive_Step-Size_Search

[5] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167926024001342

[6] https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3394885.3431568

[7] https://www.researchgate.net/publication/379745745_A_Pad-focused_PCB_Routing_Algorithm_Using_Polygon-based_Dynamic_Partitioning

[8] https://www.researchgate.net/publication/371923331_FanoutNet_A_Neuralized_PCB_Fanout_Automation_Method_Using_Deep_Reinforcement_Learning

[9] https://ieeexplore.ieee.org/document/10367276

[10] https://www.researchgate.net/publication/348891563_A_Unified_Printed_Circuit_Board_Routing_Algorithm_With_Complicated_Constraints_and_Differential_Pairs

[11] https://www.cecs.uci.edu/~papers/compendium94-03/papers/2000/fpga00/pdffiles/7_2.pdf

[12] https://github.com/bbenchoff/OrthoRoute

[13] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3569052.3571873

[14] https://forrestbao.github.io/circuit_routing.html

[15] https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/13510/1351014/Optimal-non-crossing-escape-routing-on-grid-pin-array-using/10.1117/12.3057985.short

[16] https://globals.ieice.org/en_transactions/fundamentals/10.1587/transfun.E93.A.2380/_p

[17] https://ieeexplore.ieee.org/document/1377269/references#references

[18] https://ieeexplore.ieee.org/document/10375539

[19] https://www.mdpi.com/2673-4591/79/1/60

[20] https://www.semanticscholar.org/paper/Ordered-escape-routing-using-network-flow-and-model-Sattar-Naveed/5da8f58ffa7abe75927c7373fa14d1652d6604bd

[21] https://ada.liacs.nl/papers/BayEtAl16.pdf

[22] https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/26030

[23] https://www.researchgate.net/publication/224585568_A_correct_network_flow_model_for_escape_routing

[24] https://sci-hub.se/10.1109/TCAD.2011.2169258

[25] https://past.date-conference.com/proceedings-archive/2023/DATA/603.pdf

[26] https://www.semanticscholar.org/paper/A-Length-Matching-Routing-Algorithm-for-Printed-Ozdal-Wong/dece421cb50737333a77ea55c6fb92b783b243d2

[27] https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=10496097

[28] https://arxiv.org/pdf/2006.13607

[29] https://numbda.cs.tsinghua.edu.cn/papers/isqed24_2.pdf

[30] https://files.core.ac.uk/download/pdf/144446551.pdf

[31] https://experts.illinois.edu/en/publications/b-escape-a-simultaneous-escape-routing-algorithm-based-on-boundar/

[32] https://ieeexplore.ieee.org/document/5671547

[33] https://sci-hub.se/10.1109/ISQED.2010.5450514

[34] https://sci-hub.se/10.1109/ASPDAC.2008.4483950

[35] https://www.cs.ubc.ca/labs/isd/Projects/monosat/monosat_bga_iccad2016.pdf

[36] https://sci-hub.se/10.1109/TCAD.2005.857376

[37] https://www.semanticscholar.org/paper/Single-layer-fanout-routing-and-routability-for-Yu-Dai/e4b56d5a88e5c9d50ce838cd15b4a778494b6af5

[38] https://www.semanticscholar.org/paper/A-global-routing-method-for-2-layer-ball-grid-array-Kubo-Takahashi/8c928f53fad3582a0a0caabf9f9c17a4ea5b320c

[39] https://www.semanticscholar.org/paper/Global-wire-routing-in-two-dimensional-arrays-Karp-Leighton/8b7e6159a330eb9d039daa7a08b51c099091114a

[40] https://www.semanticscholar.org/paper/Detailed-Routing-Algorithms-for-Dense-Pin-Clusters-Ozdal/61990c0aa0bd42ebcdac4a70d63fbbca0aeb8f0a

[41] https://tr.soe.ucsc.edu/research/technical-reports/UCSC-CRL-95-18

[42] https://scholars.lib.ntu.edu.tw/server/api/core/bitstreams/a81e6827-2834-4525-93c2-237a4a15318a/content

[43] https://t2r2.star.titech.ac.jp/rrws/file/CTT100576833/ATD100000413/

[44] http://eda.ee.ucla.edu/member_only/misc/Conference/ISPD05/PAPERS/2005/ISPD05/PDFFILES/P036.PDF

[45] https://www.researchgate.net/publication/3423555_Innovative_Circuit_Board_Level_Routing_Designs_for_BGA_Packages

[46] https://cc.ee.ntu.edu.tw/~ywchang/Papers/tcad09-flipchip.pdf

[47] https://cc.ee.ntu.edu.tw/~ywchang/Papers/iccad05-fc.pdf

[48] https://past.date-conference.com/proceedings-archive/2012/PDFFILES/12.7_1.PDF

[49] https://www.cse.cuhk.edu.hk/~byu/papers/C248-ASPDAC2025-SurChiplet.pdf

[50] https://ieeexplore.ieee.org/document/10247899

[51] https://www.aspdac.com/aspdac2022/taoka/pdf/2E-3.pdf

[52] https://ieeexplore.ieee.org/document/9712482

[53] https://gtcad.gatech.edu/www/papers/07849155.pdf

[54] https://dl.acm.org/doi/10.1145/2024724.2024873

## 9.2 开源工具和库

• FreeRouting: https://github.com/freerouting/freerouting (Java自动布线器，功能完整)

• CGAL: https://www.cgal.org/ (计算几何算法库，C++)

• Boost.Geometry: https://www.boost.org/doc/libs/release/libs/geometry/ (Boost几何库)

• Clipper: http://www.angusj.com/delphi/clipper.php (多边形裁剪库)

• MonoSAT: https://github.com/sambayless/monosat (SAT求解器，用于SAT方案)

• spdlog: https://github.com/gabime/spdlog (高性能C++日志库)

• https://github.com/freerouting/freerouting

• https://github.com/The-OpenROAD-Project/PcbRouter

• https://github.com/vygr/C-PCB

• https://github.com/Firesuiry/Unet-Astar-For-PCB-Routing

• https://github.com/tscircuit/autorouting

• https://codeberg.org/topola/topola

## 9.3 相关技术文档

• PCB设计规则(DRC): IPC-2221/IPC-2222标准

• Pathfinder算法: "A Delay-Driven Router Using Pathfinder-Based Negotiated Congestion Control"

• MCTS算法: "A Survey of Monte Carlo Tree Search Methods"